# 테스트베드 경남 실증 지원사업 사업계획서(통합본)

- 수행기간: 8개월(2026.3~2026.10)

- 총사업비: 1.2억원(120,000천원)

- 과제 개요(요약): Controller 파라미터 기반 MCT 상태를 실시간 동기화하여 Unity에서 3D 동작·상태·알람을 재현하는 디지털트윈 실증

## 과제의 필요성

### 과제 개요

#### ① 적용대상/현장(MCT 1대, 실증 장소/운영자)

본 과제는 금속가공/정밀가공 공정에서 운용되는 MCT(Machining Center) 1대를 대상으로, 운영자·설비관리자·교육담당자가 실시간 모니터링·동작 재현·교육/훈련을 수행할 수 있도록 Unity 기반 디지털트윈을 구축·실증하는 사업이다. 실증은 테스트베드 현장 1곳에서 수행하며, 현장 운영자(운전/시나리오 수행)와 설비관리자(승인/협의)를 지정하여 무중단 병행운영(기존 모니터링+Twin) 원칙으로 적용한다.

#### ② 입력데이터(Controller 파라미터·알람·상태)

입력데이터는 MCT Controller 파라미터/상태/알람이며, 대표 항목(예시 10종)은 다음과 같다: 주축 회전수(RPM), 이송속도(Feed), 주축부하(Spindle Load), 서보부하(Servo Load), 축 위치(X/Y/Z), 프로그램 번호/블록, 운전상태(Run/Idle/Alarm), 알람 코드/메시지, 오버라이드(Feed/Spindle Override), 가공시간/사이클 상태. - 매핑 예시: (1) RPM → Unity 주축 회전 애니메이션 속도 (2) Feed → 테이블/축 이동 속도(또는 UI 트렌드 게이지) (3) Spindle Load → 부하 게이지/색상 경보(임계치).

#### ③ 핵심기능(실시간 수집–전송–Unity 동기화–3D 재현–모니터링)

디지털트윈 범위는 선언에 그치지 않고 다음으로 명확히 한다. - 실시간 상태동기화(필수): Controller→Collector→Middleware→Unity로 end-to-end 동기화 - 이벤트·알람 가시화(필수): 알람 발생/해제, 상태 전이(Idle/Run/Alarm) UI 및 이력 - 가공경로 재현(선택): 축 위치/프로그램 블록 접근 가능 시 제한 적용 - 분석·예지(후속): 실증 후 로드맵(예지보전/이상징후)

#### ④ 산출물/결과(3D 모델, Unity Twin, 데이터 연동 모듈, 시험성적서/결과보고서)

산출물은 (1) MCT 3D 모델(동작 파트 분리/최적화), (2) Unity 디지털트윈 실행물(상태/알람 UI, 상태머신, 매핑), (3) 연동 미들웨어(정규화·스트리밍·재연결·로그), (4) 설치/운영 매뉴얼 및 장애대응 가이드, (5) KPI 기반 시험성적서 및 최종 결과보고서로 구성한다.

#### ⑤ 실증 범위(현장적용 1건 완료 목표)

실증 범위는 테스트베드 현장적용 1건 완료를 목표로, 설치–연동–시운전–실증(정량 KPI 측정)–최종검증을 8개월 내 수행한다. 본 과제는 실증 종료 시점에 사업화율 130% 이상, 지식재산권 1건 등 공통목표 달성을 전제로 사업화 단계까지 연결한다.

### 과제의 중요성과 파급효과

#### 과제의 중요성(5개)

- 실시간성 부족(지연/누락) 문제: 현장은 수치 모니터링만으로 지연/누락을 즉시 인지하기 어려워 알람 대응이 늦어질 수 있다. 이는 품질/정지/안전 리스크로 이어진다. 본 과제는 스트리밍·버퍼·재연결·로그를 통해 지연/누락 KPI로 관리한다.

- 2D 수치 중심 모니터링 한계: RPM/Feed/Load 값만으로는 현재 동작 맥락(무엇이 움직이는지)을 직관적으로 판단하기 어렵다. 본 과제는 Unity 3D 재현으로 상황판단 시간을 줄이고 의사결정을 지원한다.

- 교육·훈련 제약(안전/비용/가동중단): 장비 실습은 안전/가동중단/비용 이슈로 충분히 반복하기 어렵다. Twin 기반 가상 실습은 안전을 높이고 교육 접근성을 개선한다.

- 기종/프로토콜 종속 및 유지보수 비용: 기종별 폐쇄성으로 통합·확장이 어려워 유지보수 비용이 증가한다. 본 과제는 데이터사전·매핑 템플릿으로 확장 가능한 구조를 설계한다.

- 실증 이후 사업화 연결 필요: 단순 실증으로 끝나면 확산이 어렵다. 본 과제는 사업화율 130%를 목표로 유상 전환/계약·증빙 체계를 설계하고, 신규채용 2명·순고용 2명을 통해 지역 디지털 제조 인력 기반을 강화한다.

#### 과제의 파급효과

##### 기술적 측면

- 데이터 정규화/데이터사전: 태그·단위·주기 통일로 데이터 활용성 향상 → 타 장비/타 시스템 확장 기반

- 스트리밍/동기화 품질: 지연·누락·재연결 로직으로 현장 적용성 강화 → 실시간 관제/운영 기술 확산

- Unity 상태머신 기반 동작 재현: Run/Idle/Alarm 및 RPM/Feed/Load 매핑 → 교육·훈련/시각화 기술 파급

- 이벤트/알람/로그 체계: 추적성 확보로 신뢰성 강화 → MES/OEE/예지보전 후속 연계

- 지식재산권 1건 확보: 미들웨어 품질 로직·매핑 검증/복구 방법을 IP로 연결

##### 경제적·산업적 측면

- (TSV) 경제적·산업적 기대효과/정량지표/측정·증빙(정부 R&D 형식)

기대효과(경제·산업) 정량 KPI(목표/산식 예시) 측정방법 및 증빙자료(예시) 비용 절감 알람 대응시간 단축(예: 평균 또는 P95, 기존 대비 △%↓) / 교육·가동중단 시간 감소(예: 월 △시간↓) 알람 발생~조치완료 타임스탬프 로그 분석(전/후 비교) / 교육 운영 기록(출석부·실습일지) / 생산 중단·정지 이력(현장일지·가동률 기록) 매출 창출 유상 전환 및 신규 수주 성과(예: 수주 △건, 매출 △원) / 다장비·라인 확장 매출(예: 장비추가 △대) 계약서·견적서·세금계산서 / 납품·검수 체크리스트 / 리드 발굴 및 미팅 결과(리드리스트·면담기록) 고용·인력양성 신규채용 및 순고용 증가(예: 신규채용 2명, 순고용 △명) / 교육 이수 실적(예: △명/△회) 채용확인서·4대보험 가입자 명부·재직증명 / 교육 교안·실습 시나리오 / 수료증·참석 확인서

##### 디지털 혁신거점(디지털 산업) 측면

- 자동차: 부품 가공 라인 조건 변화 대응/운영 안정화

- 조선: 대형 부품/치공구 가공 숙련 전수/품질 추적성

- 우주항공: 정밀가공 공정 신뢰성/공정 이력 기반 품질관리

- 일반 제조: 다품종 소량 셋업/전환 효율 개선

- 거점 자산: 실증 레퍼런스 + 데이터사전 + 교육 콘텐츠로 확산

- 디지털위크 1건·협업 네트워크 1건을 확산·수요발굴·후속 도입으로 연결

##### 사회적 측면

- 안전/교육: 위험 작업을 가상 실습으로 대체하여 안전사고 예방

- 숙련전수/청년 유입: 표준 작업 시나리오 기반 교육으로 숙련 이전, 신규채용과 연계

- 삼중효과: 현장 생산성 + 교육 접근성 + 안전성 동시 개선

## 과제의 목표 및 내용

### 최종목표 및 평가 방법

#### 과제 테스트베드 현장적용 성능 목표

##### (A) 정량적 과제 공통 목표(필수 8종)

- (목표–측정방법–증빙자료) 항목은 수행계획서 공통목표 체계에 맞춰 사업계획서 본문에 그대로 기입(증빙: 가입자명부/회의록/참가확인서/출원서/결과보고서 등).

##### (B) 본 과제(디지털트윈) 성능 목표(최소 7개)

| 세부목표 | 목표 성능지표(목표/최소허용) | 목표측정방법(측정도구/구간/산식 포함) |
| --- | --- | --- |
| End-to-end 지연시간 | P95 0.5초 이내 / 1.0초 이내 | 구간: Controller 수집시각→Unity 반영시각. 도구: 타임스탬프 로그. 산식: t_unity - t_ctrl, P95 계산 |
| 데이터 누락률 | 0.1% 이하 / 0.5% 이하 | 수집 카운트 vs 반영 카운트 비교. 산식: (누락건수/전체건수)*100 |
| 재연결 복구시간 | 10초 이내 / 30초 이내 | 장애 주입 후 복구까지 시간 측정. 산식: t_recover - t_drop |
| 상태 전이 일치율 | 95% 이상 / 90% 이상 | Controller 상태를 정답으로 비교. 산식: (일치건수/전체전이건수)*100 |
| Unity 매핑 정확도 | 95% 이상 / 90% 이상 | RPM/Feed/Load 등 매핑 이벤트 검증(로그+화면기록) |
| 연속 운전 안정성 | 8시간 무중단 / 4시간 무중단 | 장시간 운전 로그, 리소스 모니터링 기록 |
| 로그/이력 저장 완전성 | 99% 이상 / 95% 이상 | 발생 이벤트 vs 저장 이벤트 비교, 무결성 점검 |

### 개발 목표 및 개발 내용

#### 테스트베드 실증목표

##### 주관기관(알파에듀)

- 산출물: 3D 모델, Unity Twin, 연동 미들웨어, 매뉴얼, 실증 리포트

- 3단 구성: 무엇을 만들고 → 어떻게 연동 → 어떤 지표로 검증

- 업무범위: ①3D 모델링 ②Unity 구현 ③미들웨어 ④성능검증/문서화

- 공통목표 연계: 신규채용 2명(3월~4월), IP 1건(7~9월), 디지털위크 전시물 제작 포함

##### 공동수행기관(한국폴리텍대학)

- 목표(4개 이상): 데이터 접근/정의, 수집제약 정의, 실증 운영, 성능검토, 교육 확산

- 협업: 주간 정례/버전관리/이슈 트래킹/검증 승인 프로세스

- 공통목표 연계: 협업 네트워크 1건, 컨설팅 1건(자문 회의록/결과보고)

#### 개발 내용 및 범위

- MVP(필수): 데이터 수집/전송, Unity 동기화, 3D 동작 재현, 알람/상태 표시, 로그

- 옵션: 단기 예측(룰 기반), 가공경로 재현(가능 시)

- 핵심 순서: 데이터사전→매핑→상태머신→실증시험

- 구성도/구조도 프롬프트 포함(별첨 가능)

## 추진 방법, 전략 및 체계

### 추진 방법 및 전략

#### 4.1.1 추진 방법(요구사항→설계→구현→통합→실증→고도화)

- 3월: 요구사항/KPI 측정계획, 데이터 접근 확정

- 3~4월: 설계(구성도/데이터사전/보안/신뢰성)

- 4~6월: 구현(3D/Unity/미들웨어)

- 6월: 통합/시운전(병행운영)

- 7~9월: 실증(KPI, 장애주입, 장시간 운전)

- 10월: 고도화/최종검증/시험성적서/최종보고

#### 4.1.2 KPI 달성 전략(지연/누락/복구/일치율 등)

- 지연: 스트리밍+경량 포맷+Unity 큐 최적화

- 누락: 시퀀스ID+버퍼/재전송+로그 대조

- 복구: keep-alive+자동 재구독

- 일치율: 상태머신 정의+시간 정렬

- 안정성: 장시간 시험+예외처리/자동복구

#### 4.1.3 예상 장애 요소 및 해결방안(6개 이상)

- 데이터 접근/망 분리/보안/Unity 성능/3D 공수/장비 가동/데이터 품질 등

- 각 항목: 발생가능성/영향/대응/대체안 포함

### 테스트베드 적용 계획

- 적용처 1곳 구체화(장비 위치/담당자)

- 8개월 일정: 3월 확정→4~6월 연동→7~9월 실증→10월 최종검증

- 증빙: 도입확약서, 현장 사진, 실증 데이터 포함 결과보고서

#### 4.2.1 적용 제품 및 서비스

- 제품: Unity Twin + 미들웨어 + 데이터사전/매핑 + 운영가이드

- 서비스: 설치/커스터마이징/유지보수/교육(선택)

#### 4.2.2 적용 대상 및 환경

- MCT 사양/Controller/인터페이스/운영시간 표 형태

- 네트워크/보안/Edge PC 사양/데이터 품질 제약 명시

#### 4.2.3 테스트베드 운영 계획

- 역할(운영자/개발자/협력기관) 구분 + 장애 대응 프로세스

- 시나리오(정상/부하/알람/망장애/장시간)

- 결과물: 시험성적서+개선목록+최종보고

### 추진 체계

- 노드(요구사항, 데이터사전, 구현, 연동, 실증, 검증/확산) + 책임기관 표기

- 협업 산출물(인터페이스 문서, 시험성적서) 흐름 표시

- 협업 네트워크 1건 발생 노드(네트워킹 행사/공동개발) 명시

### 추진 일정(2026.3~2026.10)

- 요구사항/데이터사전/3D/Unity/미들웨어/통합/성능시험/장기운전/개선/최종보고 등 10개+ 항목

- 각 항목 산출물 및 증빙 명시(가입자명부, 결과보고서, 출원서, 참가확인서 등)

### 참여연구원 현황

#### 4.5.1 신규 인력 채용 계획 및 활용 방안

- 신규 2명: CAD/3D 1명, Unity+실증 1명

- 항목: 채용시기/직무/필수역량/담당업무/성과물/교육계획

- 증빙: 채용확인서, 4대보험 가입자명부, 재직증명서

## 사업화 전략

- 성과 목표: 사업화율 130% 이상

  - 산식: (사업화 매출액 / 과제 지원금 1.2억원)×100

  - 목표 매출: 1.56억원 이상

### 5.0 사업화 5요소 요약

- 무엇: Unity Twin+미들웨어+데이터사전/매핑+운영가이드 패키지

- 누구: MCT 보유 제조기업(운영) / 교육기관(교육) / 지역 SI(채널)

- 얼마: 기본 1,800만원/대, 추가 800만원/대, 유지보수 15%/년(가정 명시)

- 채널: 직접영업+파트너+디지털위크 리드발굴

- 유지보수: 연간 계약(등급형 옵션)

### 5.1 생산 계획(2027~2029)

- 판매단위: 장비 1대당 1패키지

- 연차 논리: 레퍼런스→다장비→파트너 확장→해외 1~2권역

- (연도별 수치 표는 시장현황(SAM)과 정합하도록 작성)

### 5.2 투자 계획(2027~2029)

- 고정비/변동비/CAPEX로 분리

- 판매관리비에 영업/마케팅/파트너 교육/고객지원 반영

### 5.3 사업화 로드맵

- 1호 실증 레퍼런스 유상 전환(2026.10 이전)

- 기종 확장 템플릿화

- 다장비/라인 확장+유지보수 반복매출

- 경쟁우위 3가지: 추가 센서 최소화/Unity 교육 확장/미들웨어 안정성

## 사업비 비목별 세부 내역

- 총사업비: 120,000천원(1.2억원)

- 배분(안): 주관기관 78,000천원 / 공동연구기관 42,000천원

### 6.1 사업비 비목별 세부 내역(주관기관)

- 인건비 52,000 / 운영비 18,000 / 여비 6,000 / 업무추진비 2,000 (천원)

- 신규채용 2명 월별 산출식(월급×투입률×개월) 명시

- 운영비 필수 포함: 외부 자문수당(컨설팅 1건), 디지털위크 부스 임차료(1건), 클라우드 이용료, 현장적용 컨설팅 용역비

- 여비/업무추진비: 현장 실증/협업회의/수요처 미팅 산식 제시

### 6.2 사업비 비목별 세부 내역(공동연구기관)

- 인건비 18,000 / 운영비 16,000 / 여비 6,000 / 업무추진비 2,000 (천원)

- 테스트베드 운영/데이터 검증/협업 네트워크 중심(운영비·여비 비중 반영)

- 네트워킹 행사 임차, 데이터 검증 용역 등 산출근거 명시

## 관련 현황(딥리서치 결과 반영 영역)

아래는 딥리서치 결과를 그대로 꽂아 넣을 수 있는 ‘작성 템플릿’이다. 각 항목은 근거(출처/연도/링크)와 수치(단위)가 반드시 포함되도록 구성했다.

### 2.1 국내·외 기술 현황

#### 2.1.0 국내·외 기술 현황 요약

현재 글로벌 공작기계 산업은 단순한 물리적 가공 장비 제조를 넘어, 물리적 실체와 가상 모델이 실시간으로 상호작용하는 디지털트윈(Digital Twin) 중심으로 급격한 전환이 진행되고 있다. 특히 머시닝센터(MCT) CNC로부터 발생하는 실시간 스트리밍 데이터를 Unity 기반 3D 환경에 동기화해 가동 상태를 재현하고, 이를 통해 공정 최적화·운영 의사결정 지원·예측 유지보수(PdM) 연계로 확장하는 흐름이 스마트 제조의 핵심으로 부상한다.

국외는 유럽·일본 선도 기업을 중심으로 설계 단계부터 가상 시운전(Virtual Commissioning)과 실시간 모니터링을 통합한 생태계를 구축하고, ISO 23247 등 국제 표준 프레임워크 준수로 데이터 상호운용성을 강화하는 경향이 뚜렷하다. 국내는 DN솔루션즈, 현대위아 등 OEM 중심으로 모니터링 플랫폼 보급이 확대되고 있으나 2D 대시보드형이 주류이며, 실시간 3D 동기화(운영성 검증: 상태 전이 일치율, 장시간 연속운전 안정성 등) 데이터는 부족한 편이다. 또한 다기종 컨트롤러 혼재 환경에서 프로토콜 파편화·정규화 비용 증가가 지속적인 도입 장벽으로 작용한다.

본 과제는 이러한 기술적 공백을 메우기 위해, 단순 기능 개발을 넘어 현장 적용 가능한 고신뢰 운영 체계(지연/누락/복구/일치율/연속운전)를 KPI로 검증하는 MVP 실증에 초점을 둔다. 8개월 수행기간은 신규 원천기술 개발이 아니라 표준 프로토콜(OPC UA, MTConnect)과 Unity Industry 기반 RT3D 엔진을 최적화해 즉시 투입 가능한 현장형 디지털트윈을 구현·검증하기에 적정한 포지션이며, 이를 통해 현장적용 1건과 사업화율 130% 달성을 목표로 한다.

#### 2.1.1 국내 기술 동향 및 수준(신청기관 포함)

##### 2.1.1.1 국내 공작기계 데이터 수집 및 연동 기술의 진화

국내 공작기계 데이터 수집은 과거 접점 신호(I/O) 기반 가동률 측정에서 발전하여, 현재는 CNC 컨트롤러 내부 파라미터 직접 추출로 고도화되었다. 대표적으로 화낙(Fanuc) FOCAS2, 미쓰비시(Mitsubishi) EZSocket 등 이더넷 기반 전용 통신이 широко 활용된다. 다만 제조사별 전용 프로토콜 의존으로 인해, 다기종 MCT가 혼재한 현장에서는 데이터 정규화(Normalization)·매핑 비용/기간이 증가하는 한계가 존재한다.

최근 정부 주도의 스마트제조혁신 지원 흐름 속에서 OPC UA 등 국제 표준 인터페이스 도입이 가속화되고 있으며, 국내 연구기관 중심으로 국산 CNC 원천기술 확보 및 MTConnect 기반 표준 데이터 모델 적용 연구가 진행 중이다. 그러나 현장에서는 여전히 ‘연결성’ 중심 접근이 많아, 실시간 스트리밍 안정성(지연, 누락, 재연결 복구)을 정량 KPI로 관리·검증한 사례는 제한적이다.

##### 2.1.1.2 3D 디지털트윈 구현 및 시각화 기술 현황

국내 3D 디지털트윈 시각화는 웹 기반 WebGL 또는 단순 3D CAD 뷰어 수준 활용이 많다. 일부 대기업은 Unity/Unreal을 활용해 공장/물류/설비 배치 가상화를 추진하고 있으나, 개별 MCT의 물리적 동작(스핀들 회전, 축 이송, 툴교환 등)을 실시간 CNC 파라미터와 1:1 매핑하여 재현하는 수준은 아직 초기 단계다.

Unity 엔진의 애니메이션/상태머신(예: Mecanim) 구조를 공작기계 정밀 이송 거리·속도와 결합해 구동하는 것은 전문 SI 역량을 요구한다. 이에 따라 국내 다수 기업은 2D UI 대시보드 중심(알람 로그/수치 표시)으로 MES 연동형 모니터링에 집중하며, 실시간 3D 엔진 기반 몰입형 시각화는 기술 진입장벽과 유지보수 부담으로 확산이 더딘 편이다.

##### 2.1.1.3 국내 대표 플레이어 및 솔루션 사례

- 공작기계 OEM 계열: DN솔루션즈(예: CUFOS), 현대위아(예: HW-MMS) 등은 자사 장비 데이터 접근성 기반으로 정밀 모니터링을 제공하나, 타사 장비 연동성이 제한되고 3D 시각화보다는 기능/운영 중심에 치중하는 경향이 있다.

- 연구기관 및 공공: 한국기계연구원(KIMM) 등은 디지털 제조 SW·데이터 모델을 전시/보급하며, 스마트제조혁신추진단 등은 기업 고도화를 유도하는 진단·가이드 체계를 운영한다.

- 전문 SI/소프트웨어 기업: 맞춤형 디지털트윈 개발·데이터 통합을 수행하며, 현장 요구에 따라 커스텀 구축되는 경우가 많다.

##### 2.1.1.4 신청기관 보유 역량 및 국내 수준 매핑(예시)

신청기관은 (주관) 공작기계 인터페이스/연동 경험과 (공동) Unity 기반 RT3D 구현·실증 운영 역량을 결합하여, 국내에서 상대적으로 취약한 ‘운영성(지연/누락/복구/일치율/연속운전)’ 검증을 실증 KPI로 완성하는 것을 목표로 한다. 특히 8개월 내 실증을 위해 엣지 게이트웨이 기반 저지연 전송·버퍼링·세션 복구 등 현장형 품질 로직을 적용하여, 국외 선도 수준에 근접한 운영성을 달성하고자 한다.

| 기술요소 | 국내 동향 요약 | 대표 솔루션·사례(예시) | 신청기관 보유역량(주관/공동) | 공백(보완 필요) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터 수집/연동 | FOCAS/전용 통신 중심, OPC UA 확산 초기 | OEM 모니터링 플랫폼 등 | 다기종 컨트롤러 파라미터 연동 및 엣지 수집 모듈 | 다장비 확장 시 부하관리 |
| 데이터 정규화 | 수동 매핑 중심, 표준화 전환기 | 연구기관 표준 모델 적용 시도 | 데이터사전(태그/단위/주기) 기반 매핑 템플릿 | 도메인 라벨링 자동화 |
| 실시간 스트리밍 | MQTT/WebSocket 등 활용, 지연/순단 리스크 | 엣지 기반 관제 구조 | 버퍼/재전송/재연결/타임스탬프 로깅 | 특화망/물리계층 최적화 |
| 3D 디지털트윈 | 2D 대시보드 주류, 3D는 정적 가시화 | Unity/Unreal 일부 적용 | Unity 상태머신+본 애니메이션 기반 동작 재현 | 고정밀 부하 시각화 고도화 |
| 현장 운영/보수 | 알림·사후 로그 중심 | MES/SCADA 연동 | 컨테이너 기반 배포/원격 업데이트(선택) | PdM 실시간 적용(후속) |
| 교육·훈련/확산 | VR/절차 교육 중심 | 교육기관 가상 실습 | 실시간 데이터 연동형 숙련전수 콘텐츠 | 다중 사용자 협업(후속) |

#### 2.1.2 국외 기술 동향 및 수준

##### 2.1.2.1 미국/유럽/일본의 기술 주도권과 표준화 흐름

국외 공작기계 디지털트윈은 상호운용성(Interoperability)과 충실도(Fidelity)를 중심으로 발전하고 있다. 유럽(독일 중심)은 지멘스/DMG MORI 등 선도 기업을 축으로 ISO 23247 기반 프레임워크 적용, 자산관리쉘(AAS) 등으로 전 수명주기 데이터를 통합하는 방향을 강화한다. 미국은 MTConnect 중심으로 의미론적 표준화와 경량 데이터 교환 구조를 확산시키며, 일본은 화낙(Fanuc) 등 OEM이 엣지 플랫폼을 통해 고주기 데이터 수집·분석을 고도화하는 흐름이 강하다.

##### 2.1.2.2 Unity 등 게임 엔진 기반 산업 디지털트윈 확산

국외에서는 Unity와 같은 실시간 3D(RT3D) 엔진을 산업 데이터 시각화의 유력한 표준 실행환경으로 채택하는 추세가 확대되고 있다. Unity Industry 기반 생태계는 단순 시각화를 넘어, 다량의 I/O 포인트를 저지연으로 처리하는 산업용 툴킷과 결합하여 현장 제어·관제 루프에 가까운 실시간 동기화를 구현하는 사례가 증가한다. 이는 정적 시뮬레이션 중심의 PLM/CAE 영역을 넘어, 운영 데이터를 결합한 ‘살아있는 모델(Live Model)’로 디지털트윈이 진화하고 있음을 의미한다.

##### 2.1.2.3 국외 기술 수준 비교(예시)

| 국가/권역 | 대표 사례(기업·프로젝트) | 데이터 연동(표준/전용) | 실시간 운영성 포인트 | 3D Twin 방식 | 시사점 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유럽(독일 등) | 디지털 네이티브 CNC/가상 시운전 통합 | OPC UA/표준 기반 | 시운전·램프업 기간 단축, 운영 안정성 강화 | 고정밀 3D/가상 시운전 | 설계~운영 통합 아키텍처 중요 |
| 일본 | OEM 엣지 플랫폼 기반 데이터 수집 | 전용+표준 병행 | 고주기 데이터 기반 상태/이상 감지 | 상태 기반 시각화 | 엣지 중심 데이터 전략 |
| 미국 | Unity 기반 산업 RT3D 확산 | API/미들웨어 | 다량 I/O 저지연 처리, 운영 UX 강화 | RT3D 바인딩/물리엔진 | 게임엔진의 산업 적용 가속 |
| 글로벌 | ISO 23247 프레임워크 | 표준 준수 | 계층형 구조로 모듈화·확장 | 4계층 모델 | 표준 준수+모듈화가 확산의 전제 |

#### 2.2 국내·외 시장 현황

##### 2.2.0 시장 현황 요약

글로벌 제조 산업은 단순 자동화를 넘어 가상 세계와 물리적 현장을 실시간으로 동기화하는 디지털트윈(Digital Twin) 중심의 DX(Digital Transformation)를 가속화하고 있다. 본 과제가 목표로 하는 ‘MCT(머시닝센터) Controller 파라미터 기반 Unity 3D 디지털트윈’은 산업용 디지털트윈 시장 중에서도 자산 성능 모니터링(Asset Performance Monitoring) 및 예지보전(Predictive Maintenance)과 직접 연결되는 고부가가치 영역에 해당한다.

세계 디지털트윈 시장은 2025년 211.4억 달러 → 2030년 1,498.1억 달러로 연평균 47.9% 성장이 예상되며, 이 중 제조 부문은 약 19% 비중을 차지하는 핵심 영역으로 제시된다. 국내는 정부의 스마트제조혁신 정책과 제조DX 수요에 힘입어 2026년까지 15.3억 달러 규모로의 고성장이 전망되나, 도입 기업의 75.5%가 기초 단계에 머물러 있어 실시간 데이터 연동+3D 시각화가 결합된 고도화 솔루션에 대한 잠재 수요가 크다.

특히 한국은 세계 6위 공작기계 생산국(약 45억 달러) 수준의 하드웨어 기반을 보유함에도 운영·최적화를 담당하는 소프트웨어 분야의 외산 의존도가 높아, 국산 디지털트윈 솔루션의 수입대체 및 역수출 기회가 열려 있다. 본 과제는 8개월(2026.3~2026.10) 동안 MCT 핵심 파라미터(RPM, Feed, Spindle Load 등)를 Unity 엔진에 실시간 동기화하여 시각적 모니터링 및 동작 재현을 실증하고, 이를 통해 유상 전환·사업화율 130% 달성을 견인하는 시장 레퍼런스(현장적용 1건)를 확보하는 것을 목표로 한다.

#### 2.2.1 국내·외 시장 규모 및 수출·입 현황

본 절에서는 과제 제품이 속한 ’직접 시장’을 정의하고, 공신력 있는 글로벌 리서치 기관 및 정부 통계 기반 지표를 활용하여 2026~2029년 시장 규모 및 무역 환경을 분석한다.

##### 2.2.1.1 시장 정의 및 범위

본 과제의 시장은 기술 층위 및 적용 산업에 따라 다음과 같이 정의하며, 정의 범위에 따라 시장 규모 산정 로직이 달라짐을 명시한다.

| 시장 구분 | 명칭 | 정의 및 과제 제품의 포함 이유 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직접 시장(Primary) | 산업용 디지털트윈(제조/공작기계) | MCT 실시간 물리 파라미터를 Unity에 동기화하여 설비 상태 모니터링·시뮬레이션을 수행하는 핵심 시장 | TAM/SAM 산정 기준 |
| 연관 시장 1(Adjacent) | 공작기계 모니터링 소프트웨어 | CNC 컨트롤러(Fanuc, Siemens 등)에서 데이터를 추출해 분석/시각화하는 툴 세그먼트 | 직접 경쟁군 포함 |
| 연관 시장 2(Adjacent) | 산업용 3D 시각화(IIoT Visualization) | Unity 등 게임엔진을 제조 현장에 도입해 HMI/운영 대시보드를 3D로 고도화하는 시장 | UI/UX 차별화 요소 |

- 중복/과대계상 방지 원칙: 본 보고서에서는 ‘산업용 디지털트윈’ 전체 시장 중 ‘제조 및 공작기계’ 비중을 추출해 SAM을 산정하며, 연관 시장 수치는 직접 시장 성장의 보조 지표로만 활용한다.

##### 2.2.1.2 세계 시장 규모 및 전망

글로벌 디지털트윈 시장은 데이터 기반 의사결정과 지능형 자동화 수요 증가로 전례 없는 성장을 기록하고 있다. 특히 예지보전(Predictive Maintenance) 시장의 확대는 디지털트윈 도입의 가장 큰 동인으로 작동한다.

세계 디지털트윈 및 공작기계 SW 시장 규모(단위: 억원)

| 구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2029년 | CAGR | 산정 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 디지털트윈(TAM) | 285,390 | 422,120 | 624,310 | 1,364,570 | 47.9% | 2025년 211.4억$ 및 2030년 1,498.1억$ 기반 CAGR 적용(환율 1$=1,350원 가정) |
| 제조용 디지털트윈(SAM) | 54,224 | 80,203 | 118,619 | 259,268 | 47.9% | TAM의 제조 비중 19% 적용 |
| 공작기계 모니터링 SW | 2,605 | 2,805 | 3,021 | 3,506 | 7.7% | 보조 지표(시장 환산/가정 기반) |

- 성장 동인: 산업 4.0/스마트제조 이니셔티브 확산, 다운타임 감소 및 유지보수 비용 절감 수요 증가, 실시간 데이터 분석 기술 발전.

- 전망 포인트: 대기업뿐 아니라 중소기업에서도 PaaS/SaaS 모델 채택이 늘어 도입 문턱이 낮아지는 구조가 형성.

##### 2.2.1.3 국내 시장 규모 및 전망

대한민국은 제조 강국으로서 디지털트윈 기술의 실질 수요가 매우 높은 시장이며, 정부의 R&D 투자 및 디지털 전환 정책이 시장 기반을 강화하고 있다.

국내 디지털트윈 및 스마트제조 기술 시장 규모(단위: 억원)

| 구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2029년 | CAGR | 산정 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 디지털트윈(SAM) | 12,143 | 20,655 | 35,114 | 101,478 | 70.1% | 2026년 국내 시장 15.3억$ (약 2.06조원) 전망치 기반 고성장 가정 |
| MCT 디지털트윈(SOM) | 1,214 | 2,065 | 3,511 | 10,147 | 70.1% | 국내 제조 DX 내 공작기계/금속가공 세그먼트 10% 보수 가정 |

- 성장 특이점: 스마트공장 도입 기업 중 75.5%가 기초 단계에 머물러 있어, 2026~2027년 고도화(모니터링+시뮬레이션/3D) 전환 수요가 집중될 가능성이 높다.

##### 2.2.1.4 수출·입 현황 및 분석

디지털트윈 SW 자체의 HS 코드 통계는 제한적이므로, 본 과제의 수요 산업인 공작기계(MCT 포함) 무역 지표를 통해 환경과 시사점을 도출한다.

한국 공작기계(MCT 중심) 수출입 지표(2022년 기준)

| 지표명 | 가치(억 달러) | 세계 순위 | 전년 대비 | 관련 HS 코드(예시) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 생산 | 45.0 | 6위 | -12.2% | 8457.10(머시닝센터) |
| 수출 | 24.0 | 6위 | +1.0% | 8458.11(CNC 선반) |
| 수입 | 10.0 | 9위 | - | 8459.61(CNC 밀링) |
| 소비 | 31.0 | 6위 | - | (참고 지표) |

- 수요 산업 규모 보강: 한국은 공작기계 생산/소비 상위권 국가로, 외산 공작기계 수입이 존재하며(특히 고정밀/5축), 이들 장비의 DX 고도화를 위해 국산 디지털트윈 모니터링 SW 필요성이 커지고 있다.

- 수입 대체 및 역수출 논리: 현장 솔루션은 외산(Unity/Siemens/Dassault 등) 의존도가 높은 편이다. 본 과제가 외산 컨트롤러(Fanuc/Siemens 등) 파라미터 수용을 검증하면, 국내 수입대체뿐 아니라 국산 공작기계와 패키징된 역수출 경쟁력 확보가 가능하다.

#### 2.2.2 국내외 주요 수요처 현황

본 과제 솔루션은 MCT를 활용하는 정밀 가공 산업 전반을 수요처로 하며, 구매 목적/주체에 따라 다음과 같이 분류된다.

##### 2.2.2.1 수요처 유형별 특성 및 구매 동인

| 분류 | 주요 수요처(산업군/구매주체) | 구매 동인(Buying Motives) | 도입 장벽/페인포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① MCT 보유 제조기업 | 금속가공, 자동차/항공 부품, 금형 산업 중소·중견기업 | OEE 향상, 비가동 분석, 돌발 고장 방지, 공정 안정화 | 보안 우려, 초기 구축비, 운영 인력 부족 |
| ② 공작기계 OEM/서비스 | DN솔루션즈, 현대위아, 화천기계, 유지보수 대리점 | 원격진단 기반 AS 비용 절감, 고객 서비스 차별화, 데이터 자산화 | 다기종 프로토콜 통합 난이도 |
| ③ 스마트공장 SI 기업 | 제조 IT/SI, 클라우드·IoT 플랫폼 사업자 | MES/ERP 연동 3D 대시보드 확보, 고도화 수주 경쟁력 | 고품질 3D 모델 제작 단가/기간 |
| ④ 교육·훈련기관 | 폴리텍, 대학, 직업훈련원, 기업연수원 | 장비 파손 위험 없는 가상 실습, 몰입형 교육 효과 | 실제-가상 데이터 정밀 동기화 부재 |

##### 2.2.2.2 수요량 산정 및 도출 로직(보수 가정)

| 구분 | 수치/단위 | 근거/가정 |
| --- | --- | --- |
| 국내 공장 보유 중소·중견기업 수 | 163,273개 사 | 공식 실태조사 기반(연도/기관은 최종 근거 삽입) |
| 스마트공장 도입 기업 비율 | 19.5%(약 3.1만) | 공식 통계(연도/기관 근거 삽입) |
| 금속가공·MCT 활용군 비중 | 30%(약 9,500개) | 산업 비중 보수 가정(SAM) |
| 디지털트윈 고도화 수요층 | 도입 기업의 5%(약 470개) | 기초 단계(75.5%) 탈피 목표층(SOM) |

- 산정식: 163,273 × 0.195 × 0.3 × 0.05 ≈ 470개 사업장

- 단위별 수요량: 사업장당 평균 5~10대 MCT 보유 가정 시 2,300~4,700대(라이선스/패키지) 수요가 초기 시장(2026~2027)에 형성 가능.

- 민감도: 고도화 타깃이 10%로 상승 시 유효 수요는 약 940개 사업장으로 2배 확대.

#### 2.2.3 가격 및 구매 구조

본 과제 솔루션은 고가 외산(정밀 시뮬레이션)과 단순 2D 모니터링(분석 중심) 사이에서 ‘중소기업 맞춤형 보급형 3D 디지털트윈’으로 포지셔닝한다.

##### 2.2.3.1 경쟁 솔루션 가격 정책 및 특성 비교(예시)

| 범주 | 대표 솔루션 | 가격/라이선스 구조 | 도입 기간/확장성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제조사 전용(OEM) | Fanuc MT-LINKi, Siemens Manage MyMachines | 장비당 연 $500~$1,800(구독형) | 설치 빠르나 타사 호환성 낮음 |
| 2D IoT 플랫폼 | MachineMetrics, 국내 MES/ERP 연동 모듈 | 월 $100~$300/Seat | 분석 중심, 3D/시뮬레이션 약함 |
| 전문 3D Twin(High-end) | Siemens Run MyVirtual Machine, Unity Industry | 연 $2,500~$9,600/License | 정밀 시뮬레이션, 단가/전문인력 부담 |

##### 2.2.3.2 본 과제 포지셔닝 및 가격 전략(안)

- 구축형(On-premise): 패키지당 2,000만~4,000만원(장비 5대 연동 기준). 외산 대비 약 50% 수준의 경쟁 가격을 목표로 한다.

- 구독형(SaaS/서비스형): 장비당 월 15만~20만원 수준의 서비스 이용료 모델(운영/지원 포함)로 확장 가능.

- 도입 기간/확장성: 표준화된 파라미터 수집 모듈로 구축기간을 2개월 이내로 단축하는 것을 목표로 하며, 모바일/태블릿/VR 등 멀티 플랫폼 확장으로 접근성을 강화한다.

#### 2.2.4 시사점(사업화 연계 전략)

- 8개월 실증 1건 레퍼런스 가치: 보수적 제조 시장 특성상 ’작동하는 실물’이 구매 결정의 핵심이다. 본 과제는 MCT 실시간 파라미터와 Unity 3D 모델 동기화를 KPI로 검증하여 초기 시장 진입의 기술 불확실성을 제거한다.

- 사업화율 130% 달성의 숫자 근거(예시)

- 판매가(가정): 사업장당 구축비 4,000만원(장비 5대 기준)

- 목표 판매량(예시): 실증 기업 유상 전환 1건(4,000만원) + 하반기 신규 3건(1.2억원) = 총 1.6억원 매출

- 결과: 1.2억원 대비 1.6억원으로 사업화율 133% 달성 가능(보수적 가정)

- 전략적 타겟 세그먼트 선정: 2026~2027년에는 전체 시장 확산보다 ‘정밀 금형’ 및 ‘항공부품 가공’ 등 지불 용의가 높은 공정에 집중한다(공구 파손/소재 손실 방지와 직결).

- AX(제조 AI) 확장성: 실시간 파라미터 데이터는 향후 제조 AI 학습데이터(Training Data)로 확장 가능하다. 초기에는 시각화/운영 안정성에 집중하되, 후속으로 PdM/이상징후 등 업그레이드 매출을 창출할 수 있는 구조를 갖는다.

### 2.3 국내·외 경쟁기관 현황

#### 2.3.1 직접 경쟁관계에 있는 국내/외 기관·기업

- 경쟁구도 요약(3~5문단): (플랫폼형/프로젝트형/장비벤더형 등)

- 경쟁사 비교표(차별성 부각 필수)

| 구분 | 경쟁기관/기업 | 제품/서비스 | 강점 | 약점 | 가격/과금 | 본 과제 차별성(센서 최소/Unity 교육/미들웨어 안정성) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 |  |  |  |  |  |  |
| 해외 |  |  |  |  |  |  |

### 2.4 국내/외 지식재산권 현황

#### 2.4.1 국내 지식재산권(특허 등)

- 검색키워드/분류코드(IPC/CPC) 정의: (Controller 데이터 수집, 공작기계 모니터링, 디지털트윈, Unity/3D 시각화, 실시간 동기화, 재연결/버퍼 등)

- 국내 특허 요약표

| 번호 | 출원/등록 | 특허명 | 출원인 | 핵심 청구 포인트 | 본 과제와의 관련성 | 회피/차별 전략 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

#### 2.4.2 국외 지식재산권(특허 등)

- 국외 특허 요약표

| 번호 | 국가 | 출원/등록 | 특허명 | 출원인 | 핵심 청구 포인트 | 시사점 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

### 2.5 국내외 표준화 현황

#### 2.5.1 국내 표준화 현황

- 관련 표준(예: 제조 데이터, 공작기계 통신, 디지털트윈 데이터 모델 등) 조사 결과 요약

#### 2.5.2 국외 표준화 현황

- 국제 표준/산업 표준(예: OPC UA, MTConnect 등)과의 연계 가능성 및 적용 범위 정리

## (과제명 후보 및 1페이지 요약)

### 과제명 후보 5개(심사 친화형)

- Controller 데이터 기반 MCT Unity 디지털트윈 실증 및 실시간 동기화 플랫폼 개발

- 공작기계(MCT) 상태동기화·알람 가시화 Unity 디지털트윈 테스트베드 실증

- MCT Controller 파라미터 연동 실시간 3D 동작재현(Unity) 디지털트윈 실증 사업

- 추가센서 최소화 기반 MCT 실시간 모니터링·교육용 Unity 디지털트윈 구축 및 검증

- 현장형 미들웨어(재연결·버퍼) 기반 MCT Unity 디지털트윈 안정화 및 KPI 검증

### 1페이지 요약(요약문 초안)

#### 1) 과제 한 줄 정의

본 과제는 금속/정밀가공 공정의 MCT 1대를 대상으로 Controller 파라미터를 실시간 수집·전송하여 Unity에서 3D 동작/상태/알람을 동기화하는 디지털트윈을 구축하고, 지연·누락·복구·일치율 KPI로 성능을 검증하는 테스트베드 실증 과제이다.

#### 2) 해결하려는 문제(핵심 3가지)

- 2D 수치 모니터링만으로는 동작 맥락 파악이 어려워 알람 대응/의사결정이 지연됨

- Controller 데이터는 존재하나 정규화·표준·가시화·동기화 품질이 부족함

- 교육/훈련은 안전·비용·가동중단 문제로 반복이 어렵고 숙련 전수가 제한됨

#### 3) 핵심 솔루션(구성요소)

- Controller → Collector → Middleware → Unity 데이터 흐름의 실시간 동기화

- 데이터사전/매핑(태그·단위·주기), 상태머신(Idle/Run/Alarm), 알람/이력/로그

- 품질 기능: 버퍼링/재전송/재연결/시간동기화/로그 기반 KPI 측정

#### 4) 정량 KPI(검증 가능 성능 목표)

- End-to-end 지연시간 P95 0.5초 이내(최소 1.0초)

- 데이터 누락률 0.1% 이하(최소 0.5%)

- 재연결 복구 10초 이내(최소 30초)

- 상태 전이 일치율 95% 이상(최소 90%)

- 8시간 연속 운전 안정성, 로그/이력 완전성 99% 이상(최소 95%)

#### 5) 실증 및 사업화(성과 목표 연결)

- 현장적용 1건 완료(설치–연동–시운전–실증–최종검증) 및 시험성적서/결과보고서 제출

- 사업화율 130% 이상: 목표 매출 1.56억원 이상(과제 지원금 1.2억원 대비)

- 지식재산권 1건: 미들웨어 품질 로직/매핑 검증/복구 방법 중심 출원

- 확산: 디지털위크 1건 참가(데모/브로슈어/영상), 협업 네트워크 1건, 컨설팅 1건

## 4.4 추진 일정(표: 월별 + 산출물 + 증빙)

기간: 2026.3~2026.10(8개월) / 담당기관: 주관(알파에듀)·공동(폴리텍)·협업(양기관)

| No | 개발/추진 항목(산출물) | 2026.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 담당 | 증빙(예시) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 착수·요구사항 정의(KPI/측정계획서) | ● |  |  |  |  |  |  |  | 협업 | 착수회의록, 요구사항서 |
| 2 | 데이터 접근 확정/태그 목록 초안(데이터사전 v0.1) | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 공동(R)/주관(S) | 데이터사전, 인터페이스 협의서 |
| 3 | 시스템 설계(구성도/보안/동기화 전략) | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 주관(R)/공동(C) | 설계서, 구성도 |
| 4 | MCT 3D 모델링(LOD/동작 파트 분리) |  | ● | ● |  |  |  |  |  | 주관 | 3D 모델 파일, 모델링 리포트 |
| 5 | Unity 시각화/상태머신 구현(Idle/Run/Alarm) |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 주관 | 실행 빌드, UI 설계서 |
| 6 | 미들웨어 구현(정규화/버퍼/재연결/로그) |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | 주관 | 소스/모듈, 로그 포맷 문서 |
| 7 | 통합 연동/시운전(병행운영 적용) |  |  |  | ● | ● |  |  |  | 협업 | 현장 사진, 시운전 체크리스트 |
| 8 | KPI 계측 도구 적용(타임스탬프/산식) |  |  |  | ● | ● | ● |  |  | 주관(R)/공동(C) | 측정 로그, 산식 문서 |
| 9 | 실증 시나리오 수행(정상/부하/알람/망장애) |  |  |  |  | ● | ● | ● |  | 공동(R)/주관(S) | 시나리오 결과표, 회의록 |
| 10 | 장시간 운전 안정성 시험(8시간) |  |  |  |  |  | ● | ● |  | 협업 | 장기운전 로그, 리소스 캡처 |
| 11 | 개선/고도화(성능 튜닝, UI 보완) |  |  |  |  |  |  | ● | ● | 주관 | 버전 릴리즈 노트 |
| 12 | 시험성적서/최종 결과보고서/사업화 패키지(매뉴얼) |  |  |  |  |  |  |  | ● | 협업 | 시험성적서, 결과보고서, 매뉴얼 |
| 13 | IP 출원(미들웨어/매핑/복구 로직) |  |  |  |  | ● | ● |  |  | 주관 | 출원서/접수증 |
| 14 | 디지털위크 참가(데모/전시물/리드미팅) |  |  |  |  |  |  | ● |  | 협업 | 참가확인서, 부스사진, 리드리스트 |
| 15 | 협업 네트워크 운영(네트워킹 행사 1건) |  |  | ● |  |  |  |  |  | 공동(R)/주관(S) | 행사사진, 참석자명단, 회의록 |
| 16 | 컨설팅 1건(기술/마케팅 자문) |  |  |  | ● |  |  |  |  | 협업 | 자문회의록, 결과보고서 |
| 17 | 신규채용 2명(3D/Unity 실무) | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 주관 | 채용확인서, 4대보험 가입자명부 |

## (추가 입력 필요 항목)

- 과제명(최종 선택)

- 실증 적용처(기업/현장) 구체 명칭, 대상 MCT 모델/Controller 모델

- 수요확약서 기업명/도입 목적/시기/예상 대수

  - 관련 현황(기술/시장/경쟁/특허/표준) 딥리서치 결과 값(수치/출처) 반영